ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Регламенту Чемпионата России (Кубка России) по пляжному футболу 2010 года.

Требования, предъявляемые РФС к оборудованию стадиона и площадок для игры в пляжный футбол при проведении финальных турниров чемпионата России и розыгрыша Кубка России 2010 года.

I. ВЫБОР И РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА.

1.1. Размер участка.

Рекомендуемый размер участка для организации игровой площадки и сопутствующей инфраструктуры - 100 м x 80 м.

Рекомендуемый размер участка для каждого вспомогательного игрового поля - 50 м x 40 м.

1.2. Расположение участка.

По возможности участок должен иметь доступ к открытым водоемам и располагаться рядом с основными городскими коммуникациями. Если участок не имеет доступа к водопроводу и электричеству, то на нем необходимо разместить водоцистерны и генераторы электричества.

1.3. Структура песка.

Песок для основного и вспомогательного поля(ей) должен быть мягким, чистым и непыльным. Необходимо использовать мягкий зернистый песок; все камни и/или другие объекты, как например, ракушки, морские водоросли и мусор должны быть тщательно удалены с поверхности песка.

Песок должен иметь минимальную глубину 40 см. Если организуется искусственная поверхность песка для игрового поля, то ее глубина должна быть не менее 45см.

1.4. Инфраструктура стадиона.

В перечень обязательных объектов инфраструктуры стадиона входят:

- палатки для игроков – 4 шт.;

- палатка Дирекции;

- палатка для судей;

- медицинская палатка;

- палатки технического персонала, лиц подающих мячи, черлидеров.

- оперативные/ складские палатки и продовольственные палатки/кабинки;

- душевые для игроков и судей;

- туалетные кабины.

Все палатки и кабинки должны отвечать соответствующим строительным, пожарным нормам и правилам техники безопасности.

Палатки для игроков должны быть расположены вдали от основных мест размещения публики и одновременно максимально близко к игровому полю.

Медицинская палатка должна быть расположена рядом с палатками для игроков.

Оперативные/складские палатки должны быть расположены рядом со стадионом.

Продовольственные палатки/кабинки (еда и напитки) должны быть расположены рядом с входами и выходами для привлечения внимания зрителей.

Душевые для игроков должны располагаться в непосредственной близости от палаток для игроков.

1.5. Требования к стадиону.

1.5.1. Места на трибунах должны быть поделены на следующие отдельные секции:

•	основная трибуна;

•	крытая трибуна для высокопоставленных лиц;

•	трибуна для прессы;

•	специальные секции для телевизионных комментаторов.

1.5.2. Общая вместимость трибун для зрителей при проведении финальных турниров всероссийских соревнований должна быть не меньше 3000 (трех тысяч) посадочных мест.

1.5.3. Трибуны должны иметь начальное возвышение равное 1,5 метра над поверхностью песка. Основная трибуна должна быть в длину как минимум 40 метров, две боковые трибуны должны быть длиной, как минимум, 30 метров.

Все секции трибун должны иметь передние, задние и боковые ограждения высотой, как минимум, 1 метр.

Сидения на трибунах должны быть сконструированы на минимальном расстоянии равном 19см.

1.5.4. Рекомендуется располагать игровые площадки по оси «Север-Юг».

1.6. Ограждения участка.

Ограждения не должны препятствовать передвижению зрителей и игроков.

Ограждения  должны в любое время обеспечивать безопасность на участке. Ограждения должны быть использованы для разделения зон для зрителей, зон для игроков, зон для высокопоставленных лиц, зон для служебного персонала и т.д.

Ограждения должны иметь достаточную стабильность и высоту для обеспечения необходимого уровня безопасности на участке.

1.7. Защитные сетки за воротами.

Для защиты зрителей на боковых трибунах рекомендуется установка за воротами сетки безопасности общей длиной 26-28 метров. Сетка должна быть 8 метров в высоту и быть сконструирована из сетчатого материала с квадратами равными 10 см.

1.8. Требования к полю (площадке) для игры в пляжный футбол.

Поле для игры должно быть от 26 до 28 метров в ширину и от 35 до 37 метров в длину.

Размеры и система крепления ворот; размеры, цвет, количество и расположение флажков, линий разметки и др. приведены в Правилах игры в пляжный футбол.

Вокруг границ всего поля по периметру площадки должна быть расположена зона безопасности шириной 2 метра. Рекламные щиты устанавливаются по периметру зоны безопасности и должны быть расположены перпендикулярно поверхности песка для предотвращения солнечных бликов.

Далее, между рекламными щитами и конструкцией трибун должна располагаться специальная зона равная 1-2 метрам в ширину. Таким образом, дистанция  между лицевыми линиями  и конструкцией трибун должна составлять 3-4 метра.

1.9. Зона для проведения замен и зона для судей.

Каждая команда должна иметь специальную зону для проведения замен и должна выходить/покидать поле только через эту зону. Зона для замен должна содержать шесть (6) стульев и номера для замен в форме ракетки для настольного тенниса.

Зона для судей должна содержать: один (1) стол, два (2) стула, рупорные устройства для обозначения окончания периодов игры.

Необходимо предусмотреть возможность оборудования зон игроков и судей тентами для защиты от дождя.

1.10. Таймеры и информационные табло.

Информационное табло и таймер должны быть расположены на высоте минимум 1 м от поверхности песка. Информационное табло и таймер могут быть расположены выше, но в данном случае они не должны создавать помехи обзору зрителей на трибунах, блокировать обзор рекламных щитов спонсоров или камер. Информационное табло должно быть достаточно большим, чтобы вместить логотипы спонсоров и быть хорошо видимыми для игроков, судей, зрителей и телевизионных камер.

II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ/УСЛУГИ НА УЧАСТКЕ.

2.1. Энегрообеспечение.

В обязательном порядке электричеством должны быть обеспечены следующие объекты участка (список, данный ниже не обязательно является полным, так как электрические потребности могут изменяться):

- прожекторы стадиона (при проведении матчей в вечернее время суток освещенность игровой площадки на всех участках должна быть не менее 1200 люкс);

- вспомогательные фонари стадиона (например, освещение палаток, дорожек, дисплеев и т.д.);

- система оповещения посетителей стадиона;

- оборудование диск-жокея/звуковое оборудование;

- информационное табло;

- таймер;

- оборудование для телевидения;

- места для прессы;

- продовольственные тележки (например, тележки для мороженого, буфетные стойки, блендеры и т.д.);

Наиболее надежный источник питания должен быть использован для снабжения электропитанием следующих объектов, являющихся ключевыми для проведения соревнований:

- таймер и информационное табло;

- звуковая система;

- оборудование для телевещания (если оно не определено на отдельный источник питания);

- мобильное телевизионное оборудование (обычно данное оборудование определено на отдельный источник питания, предоставляемый телевизионной компанией).

2.2. Подготовка поверхности игрового поля.

Перед началом игрового дня поверхность игрового поля должна быть приведена в соответствие с Правилами игры в пляжный футбол.

До начала любой игры, тренировки и/или во время перерыва между периодами игры возможен полив поверхности поля. Для этой цели на стадионе должна быть предусмотрена система полива. Полив поверхности поля должен проводиться после консультации с Главным судьей матча.

.

2.3. Инвентарь

В распоряжении организаторов соревнований должен быть весь необходимый инвентарь для подготовки площадок к проведению матчей.

2.4. Мячи.

Дирекция обязана предоставить для проведения соревнований минимум двенадцать мячей, соответствующих Правилам игры в пляжный футбол.

III. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ.

3.1. Обеспечение безопасности.

Организаторы соревнований в своей деятельности должны предусматривать и проводить необходимые мероприятия по обеспечению общественного порядка, безопасности при проведении матчей, включающие в себя меры по безопасности зрителей и участников, судей и инспекторов, официальных лиц.

3.2. Персонал.

3.2.1. Основной персонал.

- официальные лица (Оргкомитет, Дирекция);

- судьи;

- статистик;

- видеооператор;

- фотограф.

3.2.2. Вспомогательный персонал.

Дирекция должна обеспечить присутствие на участке во время проведения соревнований следующего персонала:

- бригады скорой помощи;

- не менее одного спасателя или лица способного оказать первую помощь;

- не менее четырех человек для подачи мячей на поле для безостановочного проведения матчей;

- сотрудников службы безопасности;

- сотрудников технических служб.

Во время проведения тренировок на участке должен находиться, как минимум, один фельдшер.

3.3. Музыкальное сопровождение.

Рекомендуется использовать музыкальное сопровождение и комментатора во время и в перерывах матча.